ETAPA_011C_Identificación_del_Flujo_de_Captura_Biométrica_y_Respuesta_UART

Proyecto

ControlAccesoUSM

Ubicación

Laboratorio Grace Hopper

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María

1. Objetivo

Identificar el comportamiento operativo del lector biométrico Waveshare UART Fingerprint Reader durante el proceso de captura de huella digital y verificar la existencia de respuestas UART asociadas a la detección física de un dedo.

2. Antecedentes

Durante la ETAPA 011A se verificó:

- Activación de UART5.

- Disponibilidad del dispositivo /dev/ttyAMA5.

- Comunicación estable a 19200 bps.

Durante la ETAPA 011B se verificó:

- Activación del sensor biométrico.

- Encendido del LED azul.

- Funcionamiento del buzzer.

- Detección física de dedo.

- Recepción de respuestas UART básicas.

Con dichas etapas finalizadas, se procedió a investigar el flujo completo de captura biométrica.

3. Desarrollo de Pruebas

3.1 Exploración Inicial de Comandos

Se desarrolló el archivo:

explorar_comandos.py

Se evaluaron los comandos:

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

Resultados obtenidos:

Comando 0x01

Sin respuesta UART inmediata

Comando 0x02

f5020000010003f5

Comando 0x03

f5030000010002f5

Comando 0x04

f5040000050001f5

Comando 0x05

f5050000000005f5

Se confirmó que el lector interpreta correctamente múltiples comandos del protocolo propietario.

3.2 Evaluación del Comando 0x05

Se desarrolló:

probar_estado_dedo.py

Pruebas realizadas:

- Sin dedo sobre el sensor.

- Con dedo permanentemente apoyado.

Resultado:

f5050000000005f5

La respuesta permaneció invariable en ambas condiciones.

Conclusión:

El comando 0x05 no representa detección directa de dedo.

3.3 Evaluación Extendida del Comando 0x01

Se desarrolló:

captura_larga.py

con monitoreo UART extendido.

Prueba A

Condición:

Sin dedo

Resultado observado:

- LED azul encendido.

- Pitido inicial.

- LED permanece encendido.

- Sin datos UART.

Salida:

Puerto abierto

Esperando actividad durante 30 segundos...

Fin

Prueba B

Condición:

Colocación de dedo durante captura

Resultado observado:

- LED azul encendido.

- Pitido inicial.

- Colocación de dedo.

- Segundo pitido.

- Apagado del LED.

- Recepción de datos UART.

Salida:

RECIBIDO:

f5010000000001f5

4. Resultados Obtenidos

Se verificó satisfactoriamente:

✓ Interpretación correcta de múltiples comandos UART.

✓ Existencia de protocolo propietario basado en tramas F5.

✓ Activación del modo captura mediante comando 0x01.

✓ Detección física de dedo.

✓ Respuesta acústica mediante buzzer.

✓ Cambio de estado visual mediante LED azul.

✓ Generación de respuesta UART asociada al evento de captura.

✓ Confirmación de intercambio bidireccional entre Raspberry Pi y lector biométrico.

5. Análisis Técnico

Las pruebas realizadas permiten concluir que el comando:

0x01

activa un modo de espera de captura biométrica.

La secuencia observada fue:

Enviar comando 0x01

↓

LED azul ON

↓

Espera de dedo

↓

Dedo detectado

↓

Pitido

↓

LED OFF

↓

Respuesta UART:

f5010000000001f5

Lo anterior demuestra que el lector transmite información UART asociada al proceso físico de captura.

6. Conclusión

Se concluye satisfactoriamente la ETAPA 011C.

El sistema es capaz de activar un proceso de captura biométrica, detectar la presencia de un dedo y generar respuestas UART vinculadas al evento de captura.

Queda demostrada la existencia de una interacción funcional entre:

Raspberry Pi 4

↔ UART5

↔ Controlador Waveshare

↔ Sensor Biométrico

↔ Usuario

7. Estado de la Etapa

ETAPA 011C

COMPLETADA

8. Próxima Etapa

ETAPA 011D

Interpretación del Protocolo UART y Obtención de Eventos Biométricos

Objetivos:

- Interpretar el significado de las respuestas UART.

- Determinar códigos de captura válida e inválida.

- Identificar comandos de registro de huella.

- Identificar comandos de búsqueda y reconocimiento.

- Preparar integración con la futura interfaz gráfica.