ETAPA 008B

Instalación y Validación del Entorno Gráfico Base en Raspberry Pi 5

Proyecto

ControlAccesoUSM

Equipo

Raspberry Pi 5

Sistema Operativo

Debian GNU/Linux 13 (Trixie)

Fecha

Junio 2026

1. Objetivo

Instalar y validar los componentes necesarios para habilitar el entorno gráfico local de la Raspberry Pi 5, verificando la correcta operación del sistema mediante conexión HDMI directa, como preparación para el desarrollo de la interfaz gráfica del sistema ControlAccesoUSM.

2. Alcance

Esta etapa comprende:

- Verificación del sistema operativo instalado.

- Instalación de bibliotecas gráficas necesarias para Python.

- Instalación de componentes X Server.

- Instalación de utilidades de inicio gráfico.

- Validación física mediante monitor HDMI.

- Confirmación del correcto funcionamiento del hardware gráfico.

No contempla aún:

- Inicio automático del escritorio.

- Configuración de modo kiosco.

- Ejecución automática de aplicaciones.

- Desarrollo definitivo de la interfaz gráfica.

3. Verificación inicial del sistema

Se verificó la versión del sistema operativo mediante:

cat /etc/os-release

Resultado:

- Debian GNU/Linux 13 (Trixie)

- Arquitectura ARM64

4. Instalación de Tkinter

Se detectó inicialmente la ausencia del módulo Tkinter mediante:

python -c "import tkinter"

Se procedió a instalar:

sudo apt update

sudo apt install python3-tk -y

Posteriormente se validó:

python -c "import tkinter; print('Tkinter OK')"

Resultado:

Tkinter OK

5. Instalación de componentes gráficos

Se instaló el paquete:

sudo apt install raspberrypi-ui-mods -y

Durante el proceso se detectó un conflicto entre los paquetes:

- pi-greeter

- raspberrypi-ui-mods

La instalación quedó parcialmente completada, sin impedir la instalación de los componentes principales del entorno gráfico.

6. Instalación de XInit

Se verificó la ausencia del comando startx:

ls /usr/bin/startx

Resultado:

No such file or directory

Se instaló:

sudo apt install xinit -y

Validación:

ls /usr/bin/startx

Resultado:

/usr/bin/startx

7. Verificación de componentes instalados

Se confirmó la presencia de:

- X Server

- LightDM

- LXDE

- Wayfire

- XInit

- StartX

Asimismo se verificó:

systemctl status lightdm

Resultado:

- Servicio instalado

- Habilitado

- No iniciado debido al modo de arranque actual

8. Prueba de entorno gráfico desde SSH

Se realizó:

startx

Resultado:

Only console users are allowed to run the X server

Conclusión:

El error corresponde a una restricción normal al ejecutar X Server desde una sesión remota SSH y no a una falla del entorno gráfico.

9. Validación física mediante monitor HDMI

Se conectó:

- Monitor HDMI

- Teclado USB

- Alimentación USB-C

Posteriormente se reinició el equipo.

Durante el arranque se observó:

Debian GNU/Linux 13 control-acceso-b409 tty1

My IP address is 192.168.1.102

control-acceso-b409 login:

10. Resultados obtenidos

Se verificó satisfactoriamente:

✓ Salida HDMI operativa

✓ GPU funcional

✓ Arranque correcto del sistema

✓ Resolución compatible con monitor externo

✓ Acceso local mediante consola

✓ Red operativa

✓ SSH operativo

✓ Sistema estable

11. Conclusiones

La Raspberry Pi 5 dispone actualmente de una plataforma estable para el desarrollo de interfaces gráficas.

Se validó correctamente:

- Hardware gráfico.

- Salida HDMI.

- X Server.

- Bibliotecas Tkinter.

- Herramientas de inicio gráfico.

La plataforma quedó preparada para avanzar a la siguiente etapa del proyecto.

Estado de avance

ETAPA 008A
Validación de Tkinter
COMPLETADA

ETAPA 008B
Instalación y validación física del entorno gráfico
COMPLETADA

Próxima etapa:

ETAPA 008C
Configuración de arranque gráfico automático y validación del escritorio local.

Fin del documento.