ETAPA 009A

Definición de Estados Operativos del Sistema de Control de Acceso

Proyecto

ControlAccesoUSM

Ubicación

Laboratorio Grace Hopper

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María

1. Objetivo

Definir los estados operativos que utilizará el sistema ControlAccesoUSM durante su funcionamiento normal, administración y operación de contingencia, estableciendo la base funcional para el diseño de la interfaz gráfica y la futura integración del lector biométrico, base de datos y sistema de apertura de puerta.

2. Antecedentes

Al inicio de esta etapa se disponía de:

- Raspberry Pi 4 Model B.

- Pantalla táctil Waveshare 3.5".

- Lector biométrico UART Waveshare.

- Relé optoacoplado.

- Destrabador eléctrico.

- Interfaz gráfica institucional funcional.

- Comunicación remota mediante VS Code y SSH.

Asimismo, se definió que el sistema utilizará autenticación biométrica mediante huella digital y que la autorización de acceso será administrada mediante una base de datos institucional.

3. Arquitectura Operacional Definida

Se estableció el siguiente flujo general:

Usuario

↓

Coloca dedo

↓

Lector biométrico

↓

Validación

↓

Acceso autorizado o denegado

↓

Control de relé

↓

Destrabador

↓

Puerta

4. Política de Enrolamiento

Se definió que:

- El enrolamiento de huellas será una función exclusiva del administrador.

- Los usuarios no podrán registrar sus propias huellas.

- La primera etapa del proyecto funcionará de manera local.

- Posteriormente se incorporará sincronización con la base de datos institucional.

Esta decisión permite validar el funcionamiento completo del sistema antes de depender de servicios de red externos.

5. Estados Operativos Definidos

Estado 1

Esperando Huella

Estado normal del sistema.

Mensaje asociado:

Coloque su dedo en el lector biométrico

Esperando huella...

Estado 2

Leyendo Huella

Se activa cuando el sensor detecta contacto.

Mensaje asociado:

Leyendo huella...

No retire el dedo

Estado 3

Verificando Identidad

El sistema analiza la huella capturada.

Mensaje asociado:

Verificando identidad...

Estado 4

Acceso Autorizado

La identidad fue validada exitosamente.

Mensaje asociado:

ACCESO AUTORIZADO

Bienvenido

Acción asociada:

Activación del relé

Liberación del destrabador

Estado 5

Acceso Denegado

La identidad no fue autorizada.

Mensaje asociado:

ACCESO DENEGADO

Usuario no autorizado

Estado 6

Modo Administrador

Estado utilizado para tareas de mantenimiento y gestión.

Mensaje asociado:

Modo Administrador

Estado 7

Enrolamiento

Proceso de registro de nuevas huellas.

Mensaje asociado:

Registro de nueva huella

Coloque el dedo

Estado 8

Sensor No Disponible

Estado de contingencia ante fallas del lector biométrico.

Mensaje asociado:

Error

Sensor biométrico no disponible

6. Estados Considerados para Futuras Versiones

Se identificaron estados adicionales que podrán incorporarse posteriormente:

- Base de datos no disponible.

- Red no disponible.

- Puerta abierta.

- Puerta cerrada.

- Sistema en mantenimiento.

- Sincronización en progreso.

- Usuario bloqueado.

- Usuario pendiente de aprobación.

Estos estados no forman parte de la primera implementación operativa.

7. Criterios de Diseño de Interfaz

Se definió que la interfaz final estará orientada a una pantalla táctil Waveshare de 3.5 pulgadas.

Por este motivo:

- Se privilegiará la simplicidad visual.

- Se minimizará la cantidad de texto.

- Los mensajes deberán ser fácilmente visibles a distancia.

- Los estados operativos tendrán prioridad sobre información administrativa.

8. Resultados de la Etapa

Se obtuvo:

✓ Definición del flujo operacional completo.

✓ Definición de la estrategia de enrolamiento.

✓ Definición de la estrategia de validación biométrica.

✓ Identificación de estados normales.

✓ Identificación de estados administrativos.

✓ Identificación de estados de contingencia.

✓ Base conceptual para el diseño de la interfaz operativa.

9. Conclusiones

La etapa permitió establecer formalmente el comportamiento esperado del sistema ControlAccesoUSM frente a las distintas situaciones de operación.

Los estados definidos servirán como referencia para el desarrollo de la interfaz gráfica, la integración del lector biométrico y la futura conexión con la base de datos institucional.

Con esta etapa finalizada, el proyecto queda preparado para iniciar el diseño de la interfaz operativa específicamente adaptada a la pantalla táctil de 3.5 pulgadas.

Estado del Proyecto

ETAPA 009A

Definición de Estados Operativos del Sistema de Control de Acceso

COMPLETADA

Próxima Etapa

ETAPA 009B

Diseño de la Interfaz Operativa para Pantalla Táctil Waveshare 3.5"