Etapa_009B_Implementación_y_Validación_de_Estados_Dinámicos_de_la_Interfaz

1. Objetivo

Implementar y validar un mecanismo de actualización dinámica de estados en la interfaz gráfica del Sistema de Control de Acceso USM, permitiendo representar visualmente las distintas etapas del proceso de autenticación biométrica.

2. Antecedentes

Durante la etapa anterior se desarrolló una primera interfaz gráfica funcional basada en Python Tkinter, incorporando:

- Logo institucional del Departamento de Electrónica.

- Identificación de la Universidad Técnica Federico Santa María.

- Nombre del Laboratorio Grace Hopper.

- Botón de prueba "INGRESAR".

- Fecha y hora en tiempo real.

Sin embargo, la interfaz aún utilizaba un mensaje estático, impidiendo representar las diferentes fases operativas del sistema.

3. Desarrollo

3.1 Incorporación de estados dinámicos

Se reemplazó el mensaje fijo:

Estado Sistema: Operativo

por un componente dinámico basado en un objeto Label de Tkinter.

El nuevo componente permite modificar:

- Texto mostrado.

- Color asociado.

- Estado operativo representado.

3.2 Función de actualización

Se implementó la función:

def actualizar_estado(texto, color="black"):

estado.config(

text=texto,

fg=color

)

La función centraliza la actualización visual del sistema y será reutilizada posteriormente por el módulo biométrico.

3.3 Definición de estados operativos

Se definieron los siguientes estados:

| Estado | Mensaje |
| --- | --- |
| Espera | Esperando huella... |
| Lectura | Leyendo huella... |
| Verificación | Verificando identidad... |
| Autorizado | ✓ ACCESO AUTORIZADO |
| Denegado | ✗ ACCESO DENEGADO |
| Error comunicación | Error de conexión con servidor |

3.4 Simulación operativa

Para validar el comportamiento visual sin utilizar aún el lector biométrico, se desarrolló una secuencia automática utilizando temporizadores Tkinter (after()).

La secuencia implementada fue:

- Esperando huella.

- Leyendo huella.

- Verificando identidad.

- Acceso autorizado.

- Retorno a espera.

4. Pruebas realizadas

Las pruebas fueron ejecutadas directamente sobre la Raspberry Pi 4 mediante conexión SSH y visualización local por interfaz gráfica.

Se verificó:

- Correcta ejecución de la aplicación.

- Cambio automático de estados.

- Actualización correcta de colores.

- Ausencia de errores durante la ejecución.

- Actualización simultánea del reloj del sistema.

5. Resultados obtenidos

La interfaz respondió correctamente durante toda la secuencia de prueba.

Se observó:

- Estado de espera en color azul.

- Estado de lectura en color naranjo.

- Estado de verificación en color azul.

- Estado de autorización en color verde.

- Retorno automático al estado inicial.

La transición entre estados fue fluida y sin interrupciones.

6. Conclusiones

La implementación de estados dinámicos fue completada exitosamente.

La arquitectura desarrollada permite integrar posteriormente:

- Lector biométrico UART Fingerprint.

- Validación contra base de datos institucional.

- Apertura del relé de control.

- Registro de accesos.

- Gestión de errores de comunicación.

La etapa queda aprobada y habilita el inicio de la Etapa 009C: Optimización de la Interfaz para Operación Biométrica Permanente.