Etapa_010A_Habilitación_y_Verificación_del_Puerto_UART_para_Integración_Biométrica

Proyecto

ControlAccesoUSM

Ubicación

Laboratorio Grace Hopper

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María

1. Objetivo

Preparar y verificar la interfaz de comunicación serial UART de la Raspberry Pi 4 Model B para permitir la futura integración del lector biométrico UART Fingerprint Reader utilizado en el sistema de control de acceso.

2. Antecedentes

El sistema de control de acceso utilizará un lector biométrico de huellas digitales con comunicación UART.

La comunicación entre el lector y la Raspberry Pi requiere que el puerto serial hardware se encuentre habilitado y libre de conflictos con servicios internos del sistema operativo.

Antes de iniciar cualquier desarrollo de software asociado al lector biométrico fue necesario validar la configuración del subsistema serial de la Raspberry Pi.

3. Hardware Considerado

Unidad de procesamiento

- Raspberry Pi 4 Model B

- 4 GB RAM

Lector biométrico

- Waveshare UART Fingerprint Reader

- Interfaz UART TTL

Sistema operativo

- Raspberry Pi OS / Debian Linux

- Python 3.13

4. Actividades Realizadas

4.1 Acceso a herramienta de configuración

Se ejecutó la utilidad de configuración del sistema:

sudo raspi-config

4.2 Verificación de opciones seriales

Se accedió al menú:

Interface Options

Posteriormente:

Serial Port

4.3 Deshabilitación de consola serial

Se configuró:

Would you like a login shell to be accessible over serial?

Respuesta aplicada:

No

Esta configuración evita que el sistema operativo utilice el puerto UART para funciones de consola.

4.4 Habilitación de hardware UART

Se configuró:

Would you like the serial port hardware to be enabled?

Respuesta aplicada:

Yes

Con ello se habilita el controlador UART físico de la Raspberry Pi.

5. Validación de Configuración

Se realizaron verificaciones mediante comandos no interactivos.

5.1 Estado de consola serial

Comando ejecutado:

sudo raspi-config nonint get_serial_cons

Resultado obtenido:

1

Interpretación:

Consola serial deshabilitada

Estado:

Correcto

5.2 Estado del hardware UART

Comando ejecutado:

sudo raspi-config nonint get_serial_hw

Resultado obtenido:

0

Interpretación:

UART hardware habilitado

Estado:

Correcto

6. Resultados

Se verificó satisfactoriamente:

✓ Puerto UART hardware habilitado.

✓ Consola serial deshabilitada.

✓ Eliminación de conflictos con servicios internos del sistema operativo.

✓ Plataforma preparada para comunicación serial con el lector biométrico.

✓ Condiciones adecuadas para pruebas de integración hardware-software.

7. Conclusiones

La Raspberry Pi 4 fue configurada correctamente para utilizar comunicación UART dedicada al lector biométrico Waveshare.

Las pruebas realizadas confirmaron que el puerto serial hardware se encuentra disponible y libre de interferencias producidas por la consola del sistema.

Esta condición es indispensable para la correcta comunicación entre Python y el lector biométrico durante las siguientes etapas del proyecto.

Estado de la Etapa

ETAPA 010A

Habilitación y Verificación del Puerto UART para Integración Biométrica

COMPLETADA

Próxima Etapa

ETAPA 010B

Identificación y Verificación del Dispositivo Serial Disponible para el Lector Biométrico UART