Etapa_010B_Identificación_y_Verificación_del_Dispositivo_Serial_para_Integración_Biométrica

Proyecto

ControlAccesoUSM

Ubicación

Laboratorio Grace Hopper

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María

1. Objetivo

Identificar el dispositivo serial disponible en la Raspberry Pi 4 Model B y verificar que el usuario del sistema dispone de los permisos necesarios para acceder al puerto UART que será utilizado por el lector biométrico Waveshare UART Fingerprint Reader.

2. Antecedentes

Durante la Etapa 010A se habilitó correctamente la interfaz UART hardware de la Raspberry Pi y se deshabilitó el uso de consola serial para evitar conflictos de comunicación.

Con la interfaz UART habilitada fue necesario identificar el dispositivo serial asignado por el sistema operativo y validar los permisos de acceso del usuario que ejecutará la aplicación ControlAccesoUSM.

3. Actividades Realizadas

3.1 Identificación del alias serial

Se ejecutó:

ls -l /dev/serial*

Resultado obtenido:

/dev/serial0 -> ttyS0

Interpretación:

El alias estándar utilizado por Raspberry Pi corresponde a:

/dev/serial0

y apunta al dispositivo físico:

/dev/ttyS0

3.2 Verificación de dispositivos UART dedicados

Se ejecutó:

ls -l /dev/ttyAMA*

Resultado obtenido:

No existe dispositivo ttyAMA

Interpretación:

La plataforma utiliza el controlador UART basado en:

/dev/ttyS0

como dispositivo principal.

3.3 Verificación del puerto físico UART

Se ejecutó:

ls -l /dev/ttyS*

Resultado obtenido:

crw-rw---- 1 root dialout ... /dev/ttyS0

Interpretación:

Se confirmó la existencia física y disponibilidad del puerto UART.

3.4 Verificación de grupos de usuario

Se ejecutó:

groups

Resultado obtenido:

controlacceso adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input

4. Validación de Permisos

Se verificó que el usuario:

controlacceso

pertenece al grupo:

dialout

Este grupo es responsable de otorgar acceso a los puertos seriales del sistema.

Gracias a esta configuración, la aplicación Python podrá comunicarse con el lector biométrico sin requerir privilegios de superusuario.

5. Resultados Obtenidos

Se confirmó satisfactoriamente:

✓ Alias serial disponible.

✓ Puerto físico UART identificado.

✓ Dispositivo serial operativo.

✓ Permisos de acceso correctamente configurados.

✓ Usuario autorizado para utilizar UART.

✓ Entorno preparado para comunicación Python ↔ Lector Biométrico.

6. Dispositivo UART Definido para el Proyecto

Se establece como dispositivo oficial para ControlAccesoUSM:

/dev/serial0

Motivos:

- Es el alias recomendado por Raspberry Pi.

- Mantiene compatibilidad ante cambios internos del sistema.

- Simplifica el desarrollo de software.

- Evita dependencias directas con dispositivos físicos específicos.

7. Conclusiones

La Raspberry Pi fue verificada satisfactoriamente respecto a la disponibilidad y accesibilidad del puerto UART.

Las pruebas realizadas permitieron identificar el dispositivo serial que será utilizado por el lector biométrico Waveshare UART Fingerprint Reader y confirmar que el usuario de ejecución posee los permisos necesarios para acceder al mismo.

Con esta etapa finalizada, el sistema queda preparado para iniciar las primeras pruebas reales de comunicación entre Python y el lector biométrico.

Estado de la Etapa

ETAPA 010B

Identificación y Verificación del Dispositivo Serial para Integración Biométrica

COMPLETADA

Próxima Etapa

ETAPA 010C

Verificación Física del Lector Biométrico y Primera Comunicación UART desde Python