Etapa_010C_Verificación_Física_del_Lector_Biométrico_y_Primera_Comunicación_UART_desde_Python

Proyecto

ControlAccesoUSM

Ubicación

Laboratorio Grace Hopper

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María

1. Objetivo

Verificar físicamente la conexión del lector biométrico Waveshare UART Fingerprint Reader y validar la capacidad de acceso al puerto serial desde Python mediante la librería PySerial.

2. Antecedentes

Durante las etapas anteriores se habilitó la interfaz UART de la Raspberry Pi 4 y se identificó el dispositivo serial oficial del proyecto:

/dev/serial0

Asimismo, se verificó que el usuario de ejecución dispone de los permisos necesarios para acceder al puerto serial sin requerir privilegios de superusuario.

Antes de iniciar la comunicación biométrica real, fue necesario comprobar el acceso al puerto UART desde una aplicación Python.

3. Verificación Física del Lector Biométrico

Se realizó inspección visual de la instalación física del sistema.

Se verificó la presencia de:

- Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM)

- Pantalla táctil Waveshare 3.5"

- Lector biométrico Waveshare UART Fingerprint Reader

- Fuente de alimentación integrada

- Módulo de relé optoacoplado para accionamiento del destrabador

3.1 Cableado UART verificado

Se constató la conexión de las señales principales:

| Señal Lector | Raspberry Pi |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |
| TXD | RXD |
| RXD | TXD |

3.2 Señales auxiliares

Se observó que las señales:

BL
RST

no se encuentran conectadas.

Esta configuración es válida para la operación estándar del lector biométrico, ya que dichas señales corresponden a funciones auxiliares de control de iluminación y reinicio del dispositivo.

4. Instalación de Librería Serial

Se instaló la librería PySerial dentro del entorno virtual del proyecto.

Comando ejecutado:

pip install pyserial

Resultado:

Successfully installed pyserial-3.5

5. Desarrollo de Aplicación de Prueba

Se creó el archivo:

software/prueba_uart.py

Contenido:

import serial

try:

    puerto = serial.Serial(
        "/dev/serial0",
        baudrate=57600,
        timeout=1
    )

    print("PUERTO UART ABIERTO")

    puerto.close()

except Exception as e:

    print("ERROR:")
    print(e)

6. Ejecución de la Prueba

Se ejecutó:

cd ~/ControlAccesoUSM/software

python3 prueba_uart.py

Resultado obtenido:

PUERTO UART ABIERTO

7. Resultados Obtenidos

Se confirmó satisfactoriamente:

✓ Python operativo.

✓ Entorno virtual funcional.

✓ Librería PySerial instalada.

✓ Apertura correcta del puerto serial.

✓ Acceso exitoso a:

/dev/serial0

✓ Permisos adecuados para el usuario de ejecución.

✓ Infraestructura preparada para intercambio de datos con el lector biométrico.

8. Conclusiones

Las pruebas realizadas permitieron verificar que la Raspberry Pi puede acceder correctamente al puerto UART definido para el proyecto.

Se confirmó además que la instalación física del lector biométrico es consistente con una configuración UART estándar y que el entorno de software dispone de todos los componentes necesarios para iniciar pruebas de comunicación con el dispositivo biométrico.

Con esta validación queda demostrada la capacidad del sistema para establecer comunicación serial desde aplicaciones Python.

Estado de la Etapa

ETAPA 010C

Verificación Física del Lector Biométrico y Primera Comunicación UART desde Python

COMPLETADA

Próxima Etapa

ETAPA 010D

Identificación del Modelo Biométrico y Primera Comunicación con el Sensor de Huella Digital

Mi recomendación es que ahora sí avancemos a la ETAPA 010D, porque ya dejamos atrás toda la preparación de hardware, sistema operativo, Python y UART. El siguiente objetivo será lograr que la Raspberry reciba una respuesta real desde el lector de huellas.