Procedimiento de Configuración y Verificación de Comunicación UART del Lector de Huellas Waveshare

1. Objetivo

Verificar la comunicación entre una Raspberry Pi 4 y un lector de huellas Waveshare UART Fingerprint Reader (SKU 8552), identificando el puerto serie correcto y la velocidad de comunicación operativa.

2. Hardware Utilizado

- Raspberry Pi 4

- Tarjeta Waveshare PoE HAT

- Lector de huellas Waveshare UART Fingerprint Reader

- Tarjeta microSD con Raspberry Pi OS

- Conexión SSH mediante Visual Studio Code

3. Situación Inicial

Se disponía de una instalación nueva de Raspberry Pi OS sobre una tarjeta microSD distinta a la utilizada originalmente.

El lector de huellas se encontraba cableado de acuerdo con instalaciones funcionales existentes:

- GPIO12 (Pin físico 32)

- GPIO13 (Pin físico 33)

- Alimentación VCC y GND operativas

Inicialmente se asumió que la comunicación se realizaría mediante:

/dev/serial0

No obstante, las pruebas realizadas no generaron respuesta desde el lector.

4. Verificación Inicial

4.1 Comprobación del Puerto Serie

Se verificó la existencia del puerto:

ls -l /dev/serial0

Resultado:

/dev/serial0 -> ttyS0

4.2 Verificación de Velocidad

Se comprobó la configuración inicial:

stty -F /dev/serial0

Resultado:

9600 baud

4.3 Pruebas de Comunicación

Se desarrollaron scripts Python para:

- Apertura del puerto serie

- Monitoreo UART

- Escaneo de velocidades

Resultados:

Sin respuesta en todas las velocidades probadas utilizando /dev/serial0.

5. Identificación del Problema

Se determinó que el lector estaba conectado físicamente a:

- GPIO12

- GPIO13

correspondientes al UART5 de Raspberry Pi.

Se verificó que UART5 no estaba habilitado en el sistema operativo.

Comprobación:

ls /dev/ttyAMA*

Resultado:

No existe dispositivo.

6. Habilitación de UART5

6.1 Respaldo de Configuración

sudo cp /boot/firmware/config.txt /boot/firmware/config.txt.bak

6.2 Modificación del Archivo

Se agregó la línea:

dtoverlay=uart5

en la sección:

[all]

quedando:

[all]
enable_uart=1
dtoverlay=uart5

6.3 Reinicio

sudo reboot

7. Verificación Posterior

Se comprobó nuevamente:

ls /dev/ttyAMA*

Resultado:

/dev/ttyAMA5

Confirmando la activación exitosa de UART5.

8. Identificación de la Velocidad de Comunicación

Se desarrolló el script:

buscar_baudrate.py

realizando pruebas en:

- 9600 bps

- 19200 bps

- 38400 bps

- 57600 bps

Resultado:

RESPUESTA:
f5090000000009f5

únicamente a:

19200 bps

9. Validación Definitiva

Se desarrolló el script:

probar_lector.py

Configuración:

Puerto: /dev/ttyAMA5
Velocidad: 19200 bps

Resultado:

Puerto abierto correctamente
Enviando comando...
Respuesta recibida:
f5090000000009f5

10. Conclusiones

Se verificó exitosamente:

- Comunicación UART operativa.

- Puerto correcto identificado.

- Velocidad correcta identificada.

- Tarjeta controladora Waveshare respondiendo.

- Raspberry Pi configurada correctamente para UART5.

11. Estado del Proyecto

Etapa concluida:

✓ Configuración y validación de comunicaciones UART.

Próxima etapa:

Verificación funcional del sensor biométrico y captura de huellas.