ETAPA_011B_Verificación_Funcional_del_Sensor_Biométrico_y_Validación_de_Detección_de_Huella

1. Objetivo

Verificar el funcionamiento operativo del sensor biométrico Waveshare UART Fingerprint Reader una vez validada la comunicación serie entre la Raspberry Pi 4 y el módulo controlador biométrico.

2. Antecedentes

Durante la ETAPA 011A se verificó exitosamente:

- Activación de UART5.

- Creación del dispositivo /dev/ttyAMA5.

- Identificación de la velocidad de comunicación correcta (19200 bps).

- Comunicación estable entre Raspberry Pi y el módulo biométrico.

Resultado de validación:

Puerto abierto correctamente

Respuesta recibida:

f5090000000009f5

Con ello se confirmó la comunicación entre el sistema operativo y la electrónica de control del lector.

3. Objetivo Específico de la Etapa

Determinar si el sensor biométrico responde a comandos provenientes de la Raspberry Pi y verificar la detección física de un dedo sobre la superficie de lectura.

4. Desarrollo de las Pruebas

4.1 Desarrollo del Script de Captura Inicial

Se desarrolló el archivo:

detectar_dedo.py

Configuración utilizada:

Puerto UART : /dev/ttyAMA5

Velocidad   : 19200 bps

Resultado obtenido:

Lector conectado

Solicitando captura...

Sin respuesta

4.2 Observación Física del Sensor

Durante la ejecución del programa se observó un comportamiento relevante:

Estado inicial:

LED azul apagado

Al ejecutar el script:

LED azul encendido

Lo anterior evidenció que el comando transmitido desde Python alcanzó exitosamente el sensor biométrico.

4.3 Desarrollo de Herramienta de Diagnóstico

Se desarrolló el archivo:

captura_debug.py

con el objetivo de monitorear cualquier respuesta emitida por el lector durante el proceso de captura.

Resultado observado:

Puerto abierto

Esperando actividad...

RECIBIDO:

f5010000000001f5

Fin

Lo anterior confirmó que el sensor respondió a comandos enviados desde la Raspberry Pi utilizando el protocolo propio del dispositivo.

4.4 Verificación de Detección Física

Posteriormente se realizó una prueba manual sin ejecutar software adicional.

Condiciones:

LED azul encendido

Acción realizada:

Colocación del dedo sobre la superficie del lector.

Respuesta observada:

Pitido corto

Apagado inmediato del LED azul

La prueba fue repetida múltiples veces obteniendo siempre el mismo comportamiento.

4.5 Validación de Repetibilidad

Se verificó que:

- El sensor retorna al estado de espera.

- El LED azul vuelve a encenderse.

- La colocación del dedo produce nuevamente:

  - Pitido corto.

  - Apagado del LED.

Lo anterior permitió confirmar la repetibilidad del comportamiento del sistema biométrico.

5. Resultados Obtenidos

Se verificó exitosamente:

✓ Comunicación UART5 operativa.

✓ Velocidad de comunicación validada (19200 bps).

✓ Activación del sensor biométrico mediante software.

✓ Encendido controlado del LED de captura.

✓ Recepción de respuestas provenientes del lector.

✓ Funcionamiento del buzzer interno.

✓ Detección física de dedo.

✓ Respuesta consistente y repetible del sensor.

✓ Interacción completa entre Raspberry Pi y módulo biométrico.

6. Análisis Técnico

Las pruebas realizadas permiten concluir que el sistema biométrico se encuentra operativo a nivel de hardware y comunicaciones.

Se verificó la siguiente cadena funcional:

Raspberry Pi 4

↔

UART5 (/dev/ttyAMA5)

↔

Controlador Waveshare

↔

Sensor Biométrico

↔

Detección Física de Dedo

El encendido del LED, la respuesta UART recibida, el pitido del buzzer y el cambio de estado del sensor constituyen evidencia suficiente para validar el funcionamiento del subsistema biométrico.

7. Conclusión

Se concluye satisfactoriamente la ETAPA 011B.

El lector biométrico Waveshare fue integrado exitosamente con la Raspberry Pi 4, verificándose tanto la comunicación serie como la capacidad del sensor para detectar la presencia de un dedo y generar respuestas físicas y electrónicas coherentes con un proceso de captura biométrica.

El sistema se encuentra en condiciones de avanzar hacia etapas superiores de integración.

8. Estado del Proyecto

Estado de la etapa:

ETAPA 011B

COMPLETADA

9. Próxima Etapa

ETAPA 012A

Desarrollo de Interfaz Gráfica Base para Sistema de Control de Acceso

Objetivos principales:

- Crear interfaz gráfica principal.

- Mostrar estado del lector biométrico.

- Integrar eventos de captura.

- Preparar registro de usuarios.

- Establecer base para autenticación biométrica.