Procedimiento Etapa 001

Preparación inicial y acceso remoto a Raspberry Pi mediante SSH

Objetivo

Preparar una Raspberry Pi desde cero, instalar Raspberry Pi OS, configurar acceso remoto SSH y verificar conectividad desde un computador Windows sin utilizar monitor HDMI.

1. Descarga de software

Descargar Raspberry Pi Imager desde:

Raspberry Pi Imager

Instalar normalmente en Windows.

2. Preparación de la tarjeta MicroSD

Hardware utilizado

- Raspberry Pi

- Tarjeta MicroSD 64 GB

- Adaptador USB para MicroSD

- Computador Windows

Verificación inicial

Insertar la MicroSD en el PC.

Comprobar que aparece en:

Administrador de dispositivos

o

Administración de discos

3. Configuración de Raspberry Pi Imager

Dispositivo

Seleccionar:

Raspberry Pi 4

(Modelo B400 compatible)

Sistema Operativo

Seleccionar:

Raspberry Pi OS Lite (64-bit)

Ventajas:

- Menor consumo de recursos.

- Ideal para proyectos embebidos.

- Administración remota por SSH.

- No requiere escritorio gráfico.

4. Personalización

Nombre del equipo

control-acceso-b409

Usuario

controlacceso

Contraseña

awo

Configuración Wi-Fi

SSID:

linksys

Contraseña:

12345678

5. Habilitación de SSH

Activar:

SSH Enabled

Método:

Authentication by password

6. Escritura de la imagen

Seleccionar la MicroSD.

Ejecutar:

Write

Esperar:

Writing 100%
Verification 100%

7. Inserción de la MicroSD

Una vez finalizada la grabación:

- Extraer la MicroSD.

- Insertarla en la Raspberry Pi.

- Conectar alimentación USB-C.

8. Primer arranque

Esperar aproximadamente:

2 a 3 minutos

durante el primer inicio.

9. Conexión por SSH

Desde Windows abrir:

ssh controlacceso@control-acceso-b409.local

Primer acceso:

Are you sure you want to continue connecting?

Responder:

yes

Ingresar contraseña:

awo

10. Verificación de funcionamiento

Comando:

hostname

Resultado esperado:

control-acceso-b409

Comando:

hostname -I

Resultado obtenido:

192.168.1.102

Resultado de la etapa

Se verificó correctamente:

- Instalación de Raspberry Pi OS.

- Configuración de red Wi-Fi.

- Configuración SSH.

- Resolución de nombre mediante mDNS.

- Acceso remoto desde Windows.

- Operación normal de la Raspberry Pi.

Estado:

ETAPA 001 COMPLETADA
Raspberry Pi operativa y accesible remotamente.

Mi sugerencia es que guardes este documento como:

Procedimiento_etapa_001.docx

y luego continuemos con una Etapa 002: Actualización del sistema e instalación de herramientas básicas, donde ya comenzaríamos con sudo apt update, sudo apt upgrade y la preparación para el sistema de control de acceso.